Załącznik nr 4

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Jeśli opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 4 nie wskazuje inaczej podane parametry są parametrami minimalnymi.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.	Wszystkie urządzenia muszą umożliwiać wspólną pracę w ramach danej części bez konieczności nabywania przez Zamawiającego dodatkowego wyposażenia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4, należy wypełnić (wskazać nazwy i oferowane parametry techniczne, funkcjonalne,) i dostarczyć przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga od Wykonawców składających oferty, oprócz potwierdzenia ogólnym oświadczeniem jej zgodności z zaproszeniem ofertowym, konkretyzacji przedmiotu oferty przez wskazanie konkretnych oferowanych rozwiązań i wymaganych dokumentów.

OFEROWANE WYPOSAŻENIE (należy podać konkretną markę, model lub inne oznaczenie zgodne z dokumentami technicznymi pojazdu)

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANE URZĄDZENIE /SPRZĘT | PROPOZYCJE WYKONAWCY | OCENA SPEŁNIENIA WYMAGANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | - Nożyce, akumulatorowe narzędzi hydraulicznych - 1 szt. - Ciśnienie robocze - 70 Mpa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 I - 20 - Siła cięcia - 760 kN - Min. rozwarcie ostrzy wg. PN-EN 13204 - 180mm - Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202mm - Technologia wykonania ostrzy - odkuwane - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 20 kg Sterowanie za pomocą przełącznika gwiaździstego umożliwiający operowanie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych - Rozpieracz ramieniowy, akumulatorowe narzędzi hydraulicznych - 1 szt., - Ciśnienie robocze - 70 Mpa - Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5 - Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm - Minimalna siła rozpierania - 52 kN - Maksymalna siła rozpierania - 658 kN - Siła ciągnięcia - 58 kN - Siła ściskania - 115 kN - Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek - Stopień ochrony urządzenia - IP 58 - Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m - Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacz - Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej) - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę - Wskaźnik prędkości pracy narzędzia - Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek) - Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia - Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem - Wskaźnik temperatury urządzenia - Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg Sterowanie za pomocą przełącznika gwiaździstego umożliwiający operowanie kciukiem zarówno osób praworęcznych jak i leworęcznych C)Rozpieracz kolumnowy, akumulatorowe narzędzi hydraulicznych - 1 szt. Rozpieracz kolumnowy: 2 tłokowy Długość w stanie złożonym: 876 mm Długość urządzenia po rozłożeniu: 1503 mm Siła na 1 tłoku: 127 kN Skok 1 tłoka: 451 mm Siła na 2 tłoku: 60 kN Skok 2 tłoka: 425 mm Stopień ochrony IP urządzenia: IP 58 Głębokość zanurzenia pod wodą: do 3 m Waga z akumulatorem: 21,9 kg - Sterowanie urządzeniem za pomocą przełącznika gwieździstego D.Zestaw zasilający 1.Akumulator li-lon 9 Ah – 3 szt. - Rodzaj - Li-Ion - Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze - Napięcie - 25,2 V - Pojemność całkowita 9 Ah (napięcie x pojemność): 226,8 Wh każdy - Możliwość montażu akumulatora do 3m pod wodą - Stopień ochrony - IP 68 - Odporny na warunki atmosferyczne - Wskaźnik naładowania - Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą - akumulatory współpracujące z narzędziami w poz. A, B,C 2. Ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów wymienionych w punkcie 1 – 1 szt. |  |  |
| II | WYMAGANY OKRES GWARANCJII | ……………………………………………….. |  |